Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

Исследование работы БЭВМ

883 вариант

Выполнил: студент гр. Р3108 Ключевский Д.О.

Проверил: преподаватель практики Блохина Е.Н.

Санкт-Петербург 2025

Оглавление

1.	Задание	3

2.	Порядок выполнения работы	3

3.	Выполнение работы	3

1.	Текст исходной программы	3

2.	Описание программы	4

3.	Исходные данные:	5

4.	Таблица трассировки	5

5.	Вариант программы с меньшим числом команд	5

4.	Вывод	6

- Задание

Вариант 883

- Порядок выполнения работы

Получить допуск к лабораторной работе, предъявив преподавателю подготовленные материалы. Получить у преподавателя новые исходные данные. Значения элементов массива из задания используются только для определения функциональности программы! Занести в память базовой ЭВМ заданный вариант программы, новые исходные данные и заполнить таблицу трассировки, выполняя эту программу по командам

- Выполнение работы

- Текст исходной программы

- Описание программы

Назначение и формула:

Программа предназначена для поиска и подсчёта положительных элементов массива

Область представления:

0 ≤ результат ≤ 216 - 1

Длина массива = const = 4

0 ≤ адрес первого эл-та ≤ 216 – 1 интерпретируются только младшие 11 бит

Область допустимых значений:

- -215≤ эл-т массива≤215-1

- 0≤ счётчик циклов≤4

- 0≤ результат≤4

- 000 – 59B

5AD – 7FF

Расположение программы в памяти ЭВМ:

Программа расположена в ячейках 5A0 – 5AC памяти БЭВМ

Исходные данные расположены в ячейках 59С, 7FE - 802 памяти БЭВМ

Результат хранится в ячейке 59F

Адреса первой и последней команд:

Адрес первой выполняемой команды: 5A0, адрес последней выполняемой команды: 5AC

- Исходные данные:

А = -110 = FFFF16

В = 010 = 000016

С = 598710 = 176316

D = 8910 = 005916

- Таблица трассировки

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес |  | Новый код |
| 5A0 | 0200 | 5A1 | 0200 | 5A0 | 0200 | 000 | 5A0 | 0000 | 0100 | - |  | - |
| 5A1 | EEFD | 5A2 | EEFD | 59F | 0000 | 000 | FFFD | 0000 | 0100 | 59F |  | 0000 |
| 5A2 | AF04 | 5A3 | AF04 | 5A2 | 0004 | 000 | 0004 | 0004 | 0000 | - |  | - |
| 5A3 | EEFA | 5A4 | EEFA | 59E | 0004 | 000 | FFFA | 0004 | 0000 | 59E |  | 0004 |
| 5A4 | AEF7 | 5A5 | AEF7 | 59C | 07FE | 000 | FFF7 | 07FE | 0000 | - |  | - |
| 5A5 | EEF7 | 5A6 | EEF7 | 59D | 07FE | 000 | FFF7 | 07FE | 0000 | 59D |  | 07FE |
| 5A6 | AAF6 | 5A7 | AAF6 | 7FE | FFFF | 000 | FFF6 | FFFF | 1000 | 59D |  | 07FF |
| 5A7 | F202 | 5AA | F202 | 5A7 | F202 | 000 | 0002 | FFFF | 1000 | - |  | - |
| 5AA | 859E | 5AB | 859E | 59E | 0003 | 000 | 0002 | FFFF | 1000 | 59E |  | 0003 |
| 5AB | CEFA | 5A6 | CEFA | 5AB | 05A6 | 000 | FFFA | FFFF | 1000 | - |  | - |
| 5A6 | AAF6 | 5A7 | AAF6 | 7FF | 0000 | 000 | FFF6 | 0000 | 0100 | 59D |  | 0800 |
| 5A7 | F202 | 5A8 | F202 | 5A7 | F202 | 000 | 5A7 | 0000 | 0100 | - |  | - |
| 5A8 | F001 | 5AA | F001 | 5A8 | F001 | 000 | 0001 | 0000 | 0100 | - |  | - |
| 5AA | 859E | 5AB | 859E | 59E | 0002 | 000 | 0001 | 0000 | 0100 | 59E |  | 0002 |
| 5AB | CEFA | 5A6 | CEFA | 5AB | 05A6 | 000 | FFFA | 0000 | 0100 | - |  | - |
| 5A6 | AAF6 | 5A7 | AAF6 | 000 | 1763 | 000 | FFF6 | 1763 | 0000 | 59D |  | 0801 |
| 5A7 | F202 | 5A8 | F202 | 5A7 | F202 | 000 | 5A7 | 1763 | 0000 | - |  | - |
| 5A8 | F001 | 5A9 | F001 | 5A8 | F001 | 000 | 5A8 | 1763 | 0000 | - |  | - |
| 5A9 | 2AF5 | 5AA | 2AF5 | 000 | 1763 | 000 | FFF5 | 1763 | 0000 | 59F |  | 0001 |
| 5AA | 859E | 5AB | 859E | 59E | 0001 | 000 | 0000 | 1763 | 0000 | 59E |  | 0001 |
| 5AB | CEFA | 5A6 | CEFA | 5AB | 5A6 | 000 | FFFA | 1763 | 0000 | - |  | - |
| 5A6 | AAF6 | 5A7 | AAF6 | 001 | 0059 | 000 | FFF6 | 0059 | 0000 | 59D |  | 0802 |
| 5A7 | F202 | 5A8 | F202 | 5A7 | F202 | 000 | 5A7 | 0059 | 0000 | - |  | - |
| 5A8 | F001 | 5A9 | F001 | 5A8 | F001 | 000 | 5A8 | 0059 | 0000 | - |  | - |
| 5A9 | 2AF5 | 5AA | 2AF5 | 001 | 0059 | 000 | FFF5 | 0059 | 0000 | 59F |  | 0002 |
| 5AA | 859E | 5AC | 859E | 59E | 0000 | 000 | FFFF | 0059 | 0000 | 59E |  | 0000 |
| 5AC | 0100 | 5AD | 0100 | 5AC | 0100 | 000 | 5AC | 0059 | 0000 | - |  | - |

- Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были приобретены навыки по определению функции, вычисляемой циклической программой для БЭВМ, расчёту области представления и области допустимых значений исходных данных и результата, выполнению трассировки программы. Полученные знания будут полезны для дальнейшей работы с БЭВМ, обучения, а также последующей профессиональной деятельности.

|  | ВК | ВА | ВО | ИС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fxxx | IP->BR IP->AR MEM(AR)->DR BR+1->IP DR->CR | Отсутствует | Отсутствует | If ps() == x, go to SXT_CR(0-7)->BR BR+IP->IP |
| CExx | IP->BR IP->AR MEM(AR)->DR BR+1->IP DR->CR | SXT_CR(0-7)->BR BR+IP->DR |  | Dr-> ip |
| 7FXX |  | SXT_CR(0-7)->BR BR -> DR |  | AC + ~DR + ->N, Z, V, C |
| 4BXX |  | SXT_CR(0-7)->BR BR+IP -> AR MEM(AR)->DR DR-1 -> DR DR->MEM(AR) | DR->AR MEM(AR)->DR | AC+DR -> AC, N, Z, V, C |

0

1